ЦРТАЊЕ НА 3D СЛИКИ

Funkciski program  PotencijalK1

Служи за цртање на 3D-слика на функцијата на потенцијалот Fi(x, y) што ја создава заземјувач во форма на круг со дефинирани димензии и параметри.

Влезни податоци:

1. rho – специфична отпорност на тлото (m);

2. D – пречник на кругот од заземјувачот (m);

3. I – струја на одведување во земјата (А);

4. h – длабочина на закопување на заземјувачот во земјата (m);

5. d – пречник на електродите (јажето) од којшто е изработен заземјувачот (mm);

6. xt – матрица редица со која се дефинираат X-координатите од растер мрежата во која се бараат (и цртаат) вредностите на функцијата на потенцијалот Fi(x, y);

7 yt – матрица редица со која се дефинираат Y-координатите од растер мрежата во која се бараат (и цртаат) вредностите на функцијата на потенцијалот Fi(x, y);

На пример:

xt=-10:0.25:10; yt=-5:0.5:5;

означува дека растер – мрежата е составена од множество точки (вкупно 81x21) од правоаголникот  -10 < x < 10 и -5 < y < 5.

Излезни податоци:

1. Отпорноста на распростирање Rz ();

2. Функцијата на распределба на потенцијалот Fi (x, y) во точките дефинирани со растер-мрежата.

3. 3D – цртеж на кој е претставена функцијата на потенцијалот Fi (x, y).

Начин на повикување:

>> rho=100; D=6; I=10; h=0.8; d=9;

>> xt=-10:0.25:10; yt=xt;

>> [Fi, Rz]= PotencijalK1(rho, D, I, h, d, xt, yt);

Funkciski program  EkvipotencijalK1

Служи за цртање на еквипотенцијалните линии од функцијата на потенцијалот Fi(x, y) што ја создава заземјувач во форма на круг со дефинирани димензии и параметри.

Влезни податоци:  Исти како и во претходниот случај.

Излезни податоци: Цртеж со еквипотенцијалните линии.

1. Отпорноста на распростирање Rz ();

2. Функцијата на распределба на потенцијалот Fi (x, y) во точките дефинирани со растер-мрежата.

3. 2D – цртеж на кој се претставени еквипотенцијалните линии со чекор 2% во интервалот од 50% до 100% од најголемиот потенцијал на површината од земјата.

Начин на повикување:

>> rho=100; D=6; I=10; h=0.8; d=9;

>> xt=-10:0.25:10; yt=xt;

>> [Fi, Rz]= EkvipotencijalK1(rho, D, I, h, d, xt, yt);